Тех. задание

Наименование закупки: Приобретение услуг по текущему ремонту здания ЗАО «МПЦ», расположенного по адресу: г. Бишкек ул. Ауэзова ½.

Лот № 1: Приобретение услуг по текущему ремонту здания ЗАО «МПЦ», расположенного по адресу: г. Бишкек ул. Ауэзова ½.

Сроки выполнения работ: Не более 60 рабочих дней со дня подписания договора.

Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.

ГОКЗ – Декларация.

| Ведомость объемов на строительно-ремонтные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество (ориентировочное) |
| 2 этаж коридор и кабинет ЮО и ОМЕТ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ламината | м2 | 30 |
| 2 | Штроба стен для укладки проводов | метр. | 17 |
| 3 | Демонтаж пластиковых плинтусов | П.М. | 30 |
| 4 | Демонтаж светильников | шт. | 10 |
| 5 | Покраска стен силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя (эквивалент краски Fawori) | м2 | 70 |
| 6 | Покраска потолка силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя (эквивалент краски Fawori) | м2 | 62 |
| 7 | Заделка отверстий от штробы гипсовым раствором, а также мелких сколов в стене. | м2 | 6 |
| 8 | Обивка дверного проема из ГКЛ | м2 | 2 |
| 9 | Укладка керамогранита на полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | 30 |
| 10 | Установка полиуретановых плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской. | П.М. | 30 |
| 11 | Установка наружных светодиодных светильников эквивалент фирмы FAN размером 1200х200х40 мм | шт. | 4 |
| 12 | Установка наружных светодиодных светильников размером 600х600 мм. | шт. | 6 |
| 13 | Замена двойного выключателя (эквивалент фирмы VIKO) | шт. | 2 |
| 2-3 этаж лестница |  |  |  |
| 1 | Демонтаж пластиковых окон | шт. | 16 |
| 2 | Выравнивание стен штукатурной смесью предварительно подготовив основание | м2 | 50 |
| 3 | Шпаклевка стен в 2 слоя для покраски | м2 | 50 |
| 4 | Покраска стен силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя (эквивалент краски Fawori) | м2 | 90 |
| 5 | Покраска потолка силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя (эквивалент краски Fawori) | м2 | 16 |
| 6 | Обшивка потолка из ГКЛ установить каркас, закрепить гипсокартонные листы, зашпаклевать швы и места крепления, нанести финишную шпаклевку в 2 слоя, провести шлифовку для получения ровной поверхности и подготовить потолок к покраске. | м2 | 16 |
| 7 | Установка светодиодной ленты на специальном алюминиевом профиле на 24V с трансформатором в ГКЛ, включая монтаж, подключение и крепление системы. | П.М. | 12 |
| 8 | Установка светодиодных светильников эквивалент фирмы FAN 400х400 мм. | шт. | 4 |
| 9 | Монтаж софитов в ГКЛ. | шт. | 8 |
| 10 | Укладка гранита на лестничные ступени. | м2 | 45 |
| 11 | Установка складной лестницы на чердак, эквивалент OMAN FLEX TERMO, включая монтаж, крепление и регулировку. | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж перил на стойках для лестницы с 1-3 этаж из прозрачного закаленного стекла толщиной 10 мм., поручни квадратные из нержавейки. | П.М. | 12 |
| 13 | Протяжка кабеля для освещения 3х1,5 медный монолит ГОСТ | П.М. | 30 |
| 14 | Замена выключателя освещения одинарный внутренний | шт. | 1 |
| 15 | Установка высококачественных пластиковых окон с заделкой проемов и откосов. | м2 | 16 |
| 2 этаж маленький коридор и санузел |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кафельной плитки на стенах с вывозом строительного мусора. | м2 | 23 |
| 2 | Демонтаж пластиковых окон | м2 | 6 |
| 3 | Демонтаж напольной кафельной плитки вывозом строительного мусора. | м2 | 13 |
| 4 | Демонтаж сантехнических труб, запорных арматур, унитаза, раковины и душевой кабинки. | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 13 |
| 6 | Нанесение гидроизоляции пола и стен, включая подготовку поверхности, нанесение гидроизоляционного материала и выравнивание. | м2 | 50 |
| 7 | Укладка керамогранита в полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | 29 |
| 8 | Укладка керамогранита в стене соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | 23 |
| 9 | Монтаж сантехнических труб фитингов и запорных арматур холодной и горячей воды. | шт. | 1 |
| 10 | Установка унитаза эквивалент фирмы Gappo. | шт. | 4 |
| 11 | Монтаж инсталляции эквивалент фирмы Grohe для подвесных унитазов. | шт. | 4 |
| 12 | Монтаж раковины двойную со шкафом и смесителем эквивалент фирмы Gappo. | шт. | 1 |
| 13 | Установка зеркала в санузле размером 600х1000мм. | шт. | 1 |
| 14 | Установка светодиодных светильников 600х600 мм. | шт. | 3 |
| 15 | Установка наружных светодиодных светильников эквивалент фирмы FAN размером 1200х200х40 мм. | шт. | 2 |
| 16 | Монтаж подвесного потолка, алюминиевый бесшовный Армстронг размером 600х600 мм перфорированный. | м2 | 13 |
| 17 | Установка системы вытяжной вентиляции для санузла. С трубами и решеткой в количестве 4 шт. | шт. | 1 |
| 18 | Установка высококачественных пластиковых окон с заделкой проемов и откосов. | м2 | 6 |
| 19 | Установка дополнительных розеток с заземлением (внутренние), с монтажом рамок и подключением. | шт. | 5 |
| 20 | Протяжка кабеля для розеток 3х2,5 медный монолит ГОСТ. | П.М. | 40 |
| 21 | Протяжка кабеля для освещения 3х1,5 медный монолит ГОСТ. | П.М. | 20 |
| 22 | Монтаж кабинок из ГКЛ двухслойный с двух сторон звукоизоляцией внутри. | м2 | 11 |
| 23 | Монтаж деревянных дверей для кабинок. | шт. | 4 |
| 3 этаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 400мм. с вывозом строительного мусора. | м2 | 17 |
| 2 | Демонтаж ламината. | м2 | 80 |
| 3 | Демонтаж плинтуса. | П.М. | 50 |
| 4 | Пробитие отверстия в кирпичной стене для установки двери. | м2 | 3 |
| 5 | Возведение стены из ГКЛ двухслойный с двух сторон со звукоизоляцией внутри. | м2 | 5 |
| 6 | Возведение стены из кирпича для закрытия дверных проемов. | м2 | 5 |
| 7 | Выравнивание стен штукатурной смесью предварительно подготовив основание. | м2 | 10 |
| 8 | Шпаклевка стен в 2 слоя для покраски | м2 | 20 |
| 9 | Монтаж алюминиевых дверей российского производства (5 шт.) с закалённым матовым стеклом толщина стекла 6 мм. с доводчиком в комплекте | м2 | 10 |
| 10 | Покраска стен силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя (эквивалент краски Fawori) | м2 | 55 |
| 11 | Обшивка потолка из ГКЛ: установка каркаса, закрепление гипсокартонных листов, шпаклевание швов и места крепления, нанесениефинишной шпаклевки стен в 2 слоя, шлифовка для получения ровной поверхности и подготовка потолак к покраске. | м2 | 80 |
| 12 | Установка светодиодной ленты на специальном алюминиевом профиле на 24V с трансформатором в ГКЛ, включая монтаж, подключение и крепление системы (зал для переговоров). | П.М. | 12 |
| 13 | Установка светодиодных софитов (зал для переговоров). | шт. | 6 |
| 14 | Установка светодиодной ленты на специальном алюминиевом профиле на 24V с трансформатором в ГКЛ, включая монтаж, подключение и крепление системы. | П.М. | 12 |
| 15 | Установка светодиодных софитов. | шт. | 6 |
| 16 | Установка стеновых декоративных панелей. | м2 | 56 |
| 17 | Укладка керамогранита в полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | 90 |
| 18 | Выполнение стяжки пола с бетонной смесью, включая подготовку основания, нанесение выравнивающего раствора и выравнивание поверхности. | м2 | 17 |
| 19 | Установка полиуретановых плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской. | П.М. | 80 |
| 20 | Установка потолочных плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской. | П.М. | 180 |
| 21 | Установка дополнительных розеток с заземлением (внутренние), с монтажом рамок и подключением. | шт. | 54 |
| 22 | Протяжка кабеля для розеток 3х2,5 медный монолит ГОСТ | П.М. | 200 |
| 23 | Протяжка кабеля для освещения 3х1,5 медный монолит ГОСТ | П.М. | 50 |
| 24 | Установка внутренних выключателей освещения | шт. | 7 |
| 3 этаж санузел |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кафеля стен с вывозом строительного мусора. | м2 | 46 |
| 2 | Демонтаж пластиковых окон | м2 | 2 |
| 3 | Демонтаж кафеля пола вывозом строительного мусора. | м2 | 14,5 |
| 4 | Демонтаж сантехнических труб, запорных арматур, унитаза, раковины и душевой кабинки. | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 14,5 |
| 6 | Нанесение гидроизоляции пола и стен, включая подготовку поверхности, нанесение гидроизоляционного материала и выравнивание. | м2 | 60 |
| 7 | Укладка керамогранита в полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | 15 |
| 8 | Укладка керамогранита в стене соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. | м2 | 40 |
| 9 | Монтаж сантехнических труб фитингов и запорных арматур холодной и горячей воды. | шт. | 1 |
| 10 | Установить унитаз эквивалент фирмы Gappo. | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж инсталляции Gappo для подвесных унитазов. | шт. | 1 |
| 12 | Монтаж раковины с шкафом и смесителем эквивалент фирмы Gappo. | шт. | 1 |
| 13 | Установить светодиодные светильники 600х600 мм. | шт. | 2 |
| 14 | Монтаж подвесного потолка, алюминиевый бесшовный Армстронг размером 600х600 мм перфорированный. | м2 | 15 |
| 15 | Установка системы вытяжной вентиляции для санузла | шт. | 1 |
| 16 | Установка высококачественных пластиковых окон с заделкой проемов и откосов. | м2 | 2 |
| 17 | Подключение имеющегося бойлера на 50л. для нагрева воды в горячую систему подачи воды. Бойлер для санузла 2-3 этажа. (хранится на складе) | шт. | 1 |
| 18 | Установка дополнительных розеток с заземлением (внутренние), с монтажом рамок и подключением. | шт. | 2 |
| Комната в подвале |  |  |  |
| 1 | Обшивка стен из ГКЛ установить каркас, закрепить гипсокартонные листы, зашпаклевать швы и места крепления, нанести финишную шпаклевку стен в 2 слоя, провести шлифовку для получения ровной поверхности и подготовить стены к покраске. | кв.м. | 90 |
| 2 | Покраска стен силиконовой краской и грунтовка, соответствующие стандартам в 2 слоя (эквивалент краски Fawori) | кв.м. | 90 |
| 3 | Монтаж подвесного потолка, алюминиевый бесшовный Армстронг размером 600х600 мм перфорированный. | кв.м. | 43 |
| 4 | Укладка керамогранита в полу соблюдением зазора между плитами, выравниванием по уровню и соблюдением линий. Плиточный клей, грунтовка, затирка, керамогранит размером 600x1200 мм. (кафель местного производства) | кв.м. | 43 |
| 5 | Установка теплого пола с терморегулятором | кв.м. | 43 |
| 6 | Установка полиуретановых плинтусов, в случае углов произвести резку под углом 45° для стыковки плинтусов. Плинтуса должны быть установлены аккуратно, ровно и без видимых дефектов с покраской. | п.м. | 29 |
| 7 | Установка светодиодных светильников эквивалент фирмы FAN 400х400 мм. | шт. | 11 |
| 8 | Монтаж алюминиевых дверей российского производства (1.) с закалённым матовым стеклом толщина стекла 6 мм. с доводчиком в комплекте | шт. | 1 |
|  | Протяжка кабеля |  |  |
| 1 | Протяжка UTP кабеля SIGMA CAT-5-E 2x4x0.5 мм | п.м. | 600 |

Требования к подрядной организации

| - Требование к подрядной организации | - Выполнение работ строго в соответствии с требованиями действующего законодательства; - Гарантии качества: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента завершения ремонтных работ; - Все проводимые работы проводятся на объекте Заказчика со строгим согласованием объемов работ по предварительной заявке Заказчика; - Все работы выполняются подрядчиком с неукоснительным соблюдением всех требований Техники безопасности, норм Охраны труда и Охраны окружающей среды. Все расходы, связанные с выполнением этого пункта, несет подрядчик; - Наличие у подрядчика сотрудников (в штате, по найму) для обеспечения выполнения работ по заявке Заказчика на: - отделочные работы; - монтажные работы; - бетонные работы; - сварочные работы; - вывоз мусора. - Наличие собственной или привлечение спец. техники, грузовое авто (портер). |
| --- | --- |
| - Назначение и состав работ | - Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории КР. |
| - Организация работ | - Вся полнота ответственности при выполнении работ Подрядчиком на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Кыргызской Республики об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм; - Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих, персонала и посетителей ЗАО «МПЦ» на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ; - Место размещения персонала, выполняющего работы и складирование строительных материалов согласовать с Заказчиком; - Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ. Весь строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, должен быть вывезен Подрядчиком и утилизирован в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства; - При проведении отделочных работ внутри здания ЗАО «МПЦ» Подрядчик обязан изолировать место производства работ от персонала и посетителей с помощью устройства временного ограждения, предотвращающее распространение пыли и других вредных веществ в другие помещения. Все вентиляционные и технологические отверстия оборудования (кондиционеры, электроконвекторы, радиаторы) должны быть ограждены от попадания строительной пыли; - Все оборудование ЗАО «МПЦ», затронутое в ходе ремонта, должно быть установлено на прежние места и функционировать в штатном режиме. - Сдать помещение в чистовом виде и вывезти весь мусор. |
| - Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность | - Подрядчик должен строго соблюдать требования действующего законодательства и локальных нормативных документов ЗАО «МПЦ» в области пожарной безопасности и внутриобъектового режима; - В случае необходимости проведения работ, связанных с отключением электроснабжения в процессе строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан не позднее, чем за 48 часов до планируемого начала проведения вышеуказанных работ согласовать с заинтересованными службами Заказчика возможность, время и порядок их выполнения; - В процессе производства работ использовать исправный и пригодный инструмент и оборудование; - Персонал подрядчика при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой, спец обувью и другими СИЗ, необходимыми для безопасного выполнения работ; - Привлекать к работам на объекте Заказчика работников Подрядчика, у которых отсутствуют противопоказания по состоянию здоровья к выполняемым работам в соответствии с требованиями действующего законодательства КР. |
| - Порядок сдачи-приемки работ | - При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика; - По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в процессе работ и после производства ремонтных работ; - Оформляется акт выполненных работ с предоставлением счёт-фактур в срок, не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ; - В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за три рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: - акты приемки выполненных работ; - подписанные акты скрытых работ; - накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование; - счет-фактуру. |
| - Применяемые строительные материалы | - Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика; - Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории КР; - Остатки строительных материалов, закупленные подрядчиком и не задействованных в процессе строительства, оплате не подлежат. За исключением товаров, которые можно отнести к стратегическому запасу. |
| - Требования к выполнению дополнительных работ (внесения изменений в первоначальный состав работ), необходимость выполнения которых возникла в процессе производства работ | - Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается соответствующим дополнительным соглашением к основному договору; - При возникновении дополнительных объемов и (или) видов работ, препятствующих дальнейшему выполнению работ, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление произвольной формы о возникновении таких работ; - При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования тех. решения Заказчиком. |
| - Прочие требования | - До начала работ провести обязательное обследование объекта с проведением замеров для уточнения объемов работ и количества материалов; - Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности по программе и в порядке установленным, с последующим оформлением допуска на объект; - Работы производить в будние дни с 9.00 до 18.00; - В случае необходимости проведения работ в нерабочее время подрядчик уведомляет ответственного представителя от ЗАО «МПЦ» за 1 рабочий день; - Работы выполняются в условиях действующего офиса с обеспечением сохранности, работоспособности инженерной инфраструктуры (включая проложенные коммуникации) объекта Заказчика. |
| - Приложения | - Ведомость объемов строительно-ремонтных работ, планы помещений до и после перепланировки, требования к материалам. |
| - Требования к гарантии качества работ | - Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 12 месяцев, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. |
| - Примечание | - Правки и дополнения возможны при заключении договора. |

Квалификационные и иные требования:

- Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договор/услуг за последние 2 года на сумму свыше 2 млн. сомов (предоставить подтверждающие документы);

- Предоставить соответствующие копии лицензий на выполнение строительно-монтажных работ;

- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

- Предоставить сканированную копию оригинала устава;

- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.

- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.

- Сметный расчет предоставить с расшифровкой на материалы и работы по каждой позиции согласно ведомости объемов работ по системе сметных нормативных документов и методическим указаниям Госстроя КР 2016 г. с подписью инженера-сметчика. Отображать все вычтенные ресурсы, поправки, объемы. Предоставить "архивный вариант" сметного расчета. НР и СП в сторону уменьшения не корректируются.

- Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.

- Предоставить сканированные копии оригинала бухгалтерского баланса со всеми приложениями, заверенные печатью и подписью организации или предоставить сканированную копию оригинала Единой налоговой декларации, принятой ГНС при ПКР, (в случае сдачи ЕНД вручную, заверенный уполномоченным государственным органом за 2024 г.)

- Предоставить сканированную копию оригинала сведения о доступе к финансовым ресурсам. Приложить справку обслуживающего банка о имеющемся финансовом потенциале для выполнения договора.

- Представить список в штате квалификационных специалистов инженер-сметчика. В качестве документального подтверждения приложить копии приказов, трудовых книжек, дипломов, сертификатов.

- Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник на дату подачи предложения.

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

# Приложение № 1. Конкурсная заявка

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: _____________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

____________(Наименование, ИНН) в лице ____________________________

предлагаем поставить __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту _______________

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени ______________________________________________________________________

Должность, подпись

М.П.

Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Номер конкурса: _______________________

Название конкурса: _____________________

Участник конкурса: наименование, ИНН____________________

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку _________________________________ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

- Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;

- Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;

- Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия                                            ФИО

М.П.