Техническое задание

Наименование закупки: Приобретение серверного оборудования для сервисов процессинга.

Лот № 1: Приобретение серверного оборудования для сервисов процессинга.

Срок поставки: не более 16 недель с момента подписания договора.

Срок действия конкурсной заявки: 60 дней.

ГОКЗ – Декларация.

Оплата будет производиться в течении 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату.

Техническое задание

на закупку серверного оборудования для сервисов процессинга.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару/работам/ услугам | Участник конкурса на поставку и гарантийное обслуживание серверов должен являться официальным партнёром компании‑производителя предлагаемого к поставке оборудования. Для подтверждения этого статуса участник предоставляет авторизационное письмо (Manufacturer’s Authorization Form / MAF), выданное производителем оборудования. Документ может быть предоставлен в сканированном виде, при этом должна быть возможность проверки подлинности у производителя (по прямому запросу, через официальный сайт или список партнёров). При необходимости тендерная комиссия оставляет за собой право запросить подтверждение от производителя в электронном или письменном виде. |
| --- | --- |
| Краткое описание потребности | Приобретение указанного оборудования необходимо для замены серверов, выводимых из эксплуатации. |
| Цель и задачи закупки | Обеспечение стабильной работы ИТ-инфраструктуры и снижение рисков, связанных с использованием устаревшего оборудования. |
| Форма и порядок оплаты | Перечислением. |
| Место поставки | ЗАО "Межбанковский Процессинговый Центр" 720083, Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ауэзова ½ |
| Требования к документации при поставке | в комплект документации при поставке товара должны входить: - паспорт изделия (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации; - документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (в случае, если использование ПО предусмотрено); - перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ или услуг требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики, если такие требования установлены. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов отдельно, если в соответствии с законодательством Кыргызской Республики они передаются вместе с товаром; - указание точного наименования модели серверного оборудования и предоставление ссылки (URL) на страницу данного продукта на официальном сайте производителя |
| Условия доставки, монтажа, приемки | Поставка осуществляется с оформлением необходимых актов. При приёмке проводятся проверка комплектности, визуальный осмотр и проверка работоспособности оборудования. |
| Дополнительные условия | Поставщик должен своими силами доставить оборудование до офиса Покупателя. По желанию Покупателя Поставщик может своими силами установить оборудование в помещении Покупателя. Поставщик обязан провести инструктаж персонала Покупателя по работе с оборудованием. Все части (компоненты) оборудования должны быть совместимы друг с другом. В случае, если для работы какой-либо из частей оборудования должно быть произведено обновление прошивки (firmware) данной части оборудования или любой другой части оборудования, такое обновление должен произвести производитель оборудования до поставки оборудования. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Нетехнические требования к трем закупаемым серверам

| № требования | Нетехнические требования | Обязательное/ Желательное | Ответ Участника конкурса на поставку и гарантийное обслуживание серверов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участник конкурса на поставку и гарантийное обслуживание серверов должен являться официальным партнёром компании‑производителя предлагаемого к поставке оборудования. Для подтверждения этого статуса участник предоставляет авторизационное письмо (Manufacturer’s Authorization Form / MAF), выданное производителем оборудования. Документ может быть предоставлен в сканированном виде, при этом должна быть возможность проверки подлинности у производителя (по прямому запросу, через официальный сайт или список партнёров). При необходимости тендерная комиссия оставляет за собой право запросить подтверждение от производителя в электронном или письменном виде. | Обязательное | Соответствует/Не соответствует |
| 2 | Участник на моменты первого и последнего заседания тендерной комиссии должен быть указан на официальном сайте производителя предлагаемого оборудования как авторизованный партнёр на территории Кыргызской Республики (Kyrgyz Republic, Kyrgyzstan). В случае невозможности онлайн‑подтверждения участник должен предоставить документальное подтверждение партнёрского статуса (например, авторизационное письмо от производителя). При необходимости тендерная комиссия оставляет за собой право направить запрос производителю оборудования для получения официального подтверждения статуса партнёра. | Обязательное | Соответствует/Не соответствует |
| 3 | Желательно, чтобы в документе от производителя оборудования, подтверждающим авторизацию партнера-Участника конкурса на поставку и гарантийное обслуживание оборудования как партнера производителя, присутствовал список предлагаемого к поставке оборудования, на поставку которого производитель авторизует Участника конкурса. | Желательное | Соответствует/Не соответствует |
| 4 | Офис и сервисный центр участника конкурса должны располагаться в городе Бишкек, Кыргызская Республика | Обязательное | Соответствует/Не соответствует |
| 5 | Срок полной поставки оборудования и сопутствующего программного обеспечения (ПО) — не более 16 недель с момента подписания договора поставки и гарантийного обслуживания оборудования и сопутствующего программного обеспечения (ПО). | Обязательное | Соответствует/Не соответствует |
| 6 | Требования в таблице с техническими требованиями становятся частью договора на поставку оборудования и будут иметь приоритет над технической спецификацией оборудования в случае расхождения. Поставщик должен гарантировать полное соответствие поставляемого оборудования техническим требованиям. В случае выявления несоответствий в процессе эксплуатации поставщик обязан в срок не более 4 (четырёх) недель устранить их, включая возможную поставку/установку дополнительного оборудования/комплектующих без дополнительной оплаты. | Обязательное | Соответствует/Не соответствует |
| 7 | Поставщик обязуется никогда не разглашать сведения, полученные от МПЦ и с поставленного оборудования в ходе исполнения Договора на поставку и гарантийное/техническое обслуживание серверов. | Обязательное | Соответствует/Не соответствует |
| 8 | Участники конкурса должны ответить на каждый пункт каждой таблицы требований в формате «Соответствует/Не соответствует». При этом они обязаны предоставить детальную техническую спецификацию предлагаемого оборудования и программного обеспечения (ПО). | Обязательное | Соответствует/Не соответствует |

Технические требования к трём закупаемым серверам.

| № раздела | Раздел | № требования | Требования | Оператор | Количественный показатель | Обязательное/ Желательное | Ответ Участника конкурса на поставку и гарантийное обслуживание серверов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество оборудования | 1 | Общее количество серверов | равно | 3 (три) | Обязательное |  |
| 2 | Общее описание требований | 1 | Требования, указанные в таблицах технических требований к серверам, относятся к каждому серверу отдельно, то есть, если указано 512 GB RAM, то 512 GB RAM должно быть в каждом сервере. |  |  | Обязательное |  |
| 3 | Состояние оборудования и/или ПО | 1 | Поставляемое оборудование и программное обеспечение должно быть новым, ранее не использованным и оборудование должно поставляться в заводской упаковке производителя с именем производителя на упаковке. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Все сервера должны быть идентичными между собой по модели и техническим характеристикам. |  |  | Обязательное |  |
| 4 | Производитель | 1 | Участник конкурса указывает производителя предлагаемого оборудования в составе технической спецификации. |  |  | Обязательное |  |
| 5 | Модель | 1 | Участник конкурса указывает модель предлагаемых серверов в составе технической спецификации. Предлагаемая модель сервера должна быть серийно выпускаемым серверным оборудованием стоечного исполнения, относящимся к актуальному поколению продукции производителя, не снятым с производства и соответствующим всем требованиям настоящего технического задания. |  |  | Обязательное |  |
| 6 | Процессор | 1 | Процессорная архитектура | равно | x86-64 | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Количество процессоров в одном сервере | равно | 2 | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Количество физических ядер на один процессор | равно | 16 (шестнадцать) | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Процессор должен относиться к актуальному поколению серверных процессоров производителя, находиться в серийном производстве на дату подачи предложения, поддерживать установку в двухсокетные серверные платформы и использовать только однородные высокопроизводительные ядра общего назначения. Использование процессоров с плотностно-оптимизированной (dense-core) либо гибридной архитектурой ядер не допускается. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Оба процессора, установленные в одном сервере, должны быть идентичными по модели и техническим характеристикам. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Базовая частота работы каждого процессора | не менее | 3,2 GHz | Обязательное |  |
|  |  | 7 | Базовая частота работы каждого процессора | не менее | 3,6 GHz | Желательное |  |
|  |  | 8 | Поддержка модулей памяти DDR5 со скоростью | не менее | 6400 MT/s | Обязательное |  |
|  |  | 9 | Дата презентации процессора производителем | не ранее | 3-го квартала 2024 г. | Обязательное |  |
|  |  | 10 | Все функции и возможности процессора, необходимые для обеспечения заявленных характеристик сервера, должны быть включены в стоимость поставки и доступны без дополнительной оплаты. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 11 | Не допускается наличие аппаратных или программных ограничений, требующих дополнительной активации или лицензирования для использования заявленных характеристик процессора. |  |  | Обязательное |  |
| 7 | Оперативная память (RAM/ОЗУ) | 1 | Общий объем RAM на один сервер | не менее | 2 (два) TB | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Максимально поддерживаемый сервером объем RAM | не менее | 2 (два) TB | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Тип модулей RAM | равно | RDIMM DDR5 или MRDIMM DDR5 | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Поддержка сервером и модулями RAM ECC. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Объем каждого отдельного модуля RAM | не менее | 64 (шестьдесят четыре) GB | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Количество слотов DIMM в сервере | не менее | 32 (тридцать два) | Обязательное |  |
|  |  | 7 | Пропускная способность работы RAM | не менее | 5200 MT/s | Обязательное |  |
| 8 | Bootable RAID1 | 1 | Наличие в комплекте сервера подключенной дополнительной карты от производителя сервера с двумя SSD NVMe M.2 каждый емкостью не менее 480 GB , работающими в режиме RAID1. При этом данная карта должна быть предназначена для установки на нее операционной системы сервера и должна обеспечивать возможность замены одного из SSD без необходимости раскрытия корпуса сервера. | равно | 1 (один) | Желательное |  |
|  |  | 2 | Возможность горячей замены SSD NVMe M.2. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 3 | Возможность замены SSD NVMe M.2 c передней панели сервера. |  |  | Желательное |  |
| 9 | SSD/HDD | 1 | Количество слотов для SSD SAS формата SFF/2.5” на передней | не менее | 16 (шестнадцать) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Все слоты должны поддерживать горячую замену (hot swap) SSD. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Количество установленных SSD SAS на передней панели сервера | не менее | 3 (три) | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Объем каждого отдельного SSD SAS формата SFF/2.5” | не менее | 1 (один) TB | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Категория установленных в сервер SSD | равно | SSD SAS | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Все SSD должны поддерживать горячую замену (hot swap). |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 7 | Тип назначения установленных в сервер SSD | равно | Write Intensive или Mixed Use | Желательное |  |
|  |  | 8 | Тип производительности установленных в сервер SSD | равно | High Performance | Желательное |  |
| 10 | Контроллер RAID | 1 | Аппаратный RAID-контроллер | равно | 1 (один) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Поддержка контроллером всех установленных в сервер SSD SAS. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Количество одновременно поддерживаемых SSD SAS того же форм-фактора, которые уже установлены в сервере | Не менее | 8 (восемь) | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Поддержка уровней RAID |  | 0, 1, 10, 5, 6 | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Объем кэш-памяти |  | 8 (восемь) GB | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Поддержка горячей замены (hot swap) SSD SAS. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 7 | Поддержка команды SSD SAS Unmap |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 8 | Сохранение содержимого кэш-памяти в энергонезависимой памяти при внезапном пропадании электропитания во избежание повреждения целостности данных. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 9 | Сохранение содержимого кэш-памяти в энергонезависимой памяти при отключении внешнего электропитания за счет использования конденсатора, а не батареи. |  |  | Обязательное |  |
| 11 | Fibre Channel контроллер | 1 | Количество установленных Fibre Channel HBA (host bus adapter) /контроллеров, которые могут работать одновременно | не менее | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Количество портов Fibre Channel на задней панели каждого Fibre Channel HBA/контроллера, которые могут работать одновременно | не менее | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Каждый порт Fibre Channel с пропускной способностью | равно | 32 GFC | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Одинаковая пропускная способность всех портов Fibre Channel. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Наличие в комплекте на каждый порт Multimode SFP+ трансивера. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Каждый SFP+ трансивер с пропускной способностью | равно | 32 GFC | Обязательное |  |
|  |  | 7 | Пропускная способность портов Fibre Channel на другом конце подключения, с которой совместимы все порты Fibre Channel вместе с поставляемыми в комплекте SFP+ трансиверами | равно | 8 GFC, 16 GFC, 32 GFC | Обязательное |  |
| 12 | Сетевые подключения | 1 | Количество портов 1000BASE-T (RJ45) на задней панели сервера | не менее | 4 (четыре) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Количество портов 10GBase-T (RJ-45) на задней панели сервера | не менее | 4 (четыре) | Обязательное |  |
| 13 | Порты ввода-вывода на передней панели | 1 | Количество разъемов USB Type A минимум версии 2.0 на передней панели сервера | не менее | 1 (один) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Количество разъемов USB Type A минимум версии 2.0 на передней панели сервера | не менее | 2 (два) | Желательное |  |
|  |  | 3 | Количество портов видеовывода для подключения монитора стандарта VGA (15-pin), DisplayPort, HDMI на передней панели сервера | не менее | 1 (один) | Обязательное |  |
| 14 | Порты ввода-вывода на задней панели | 1 | Количество разъемов USB Type A минимум версии 2.0 на задней панели сервера | не менее | 1 (один) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Количество разъемов USB Type A минимум версии 2.0 на задней панели сервера | не менее | 2 (два) | Желательное |  |
|  |  | 3 | Количество портов видеовывода для подключения монитора стандарта VGA (15-pin), DisplayPort, HDMI на задней панели сервера | не менее | 1 (один) | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Наличие на задней панели сервера последовательного порта RS-232. Если данный порт НЕ является стандартным 9-пиновым портом RS-232, то в комплекте сервера должен быть кабель для подключения данного последовательного порта к стандартному последовательному 9-пиновому порту RS-232 на ПК. |  |  | Желательное |  |
| 15 | Модуль удаленного управления | 1 | Наличие модуля удаленного управления, подключаемого к сети через разъем RJ-45 (Ethernet) на задней панели сервера и позволяющий через web-интерфейс с подключением через браузер: отслеживать статус сервера, иметь удаленный доступ к графической и текстовой консоли сервера, подключать локальные iso-файлы для загрузки с них сервера, включать сервер, выключать сервер с опцией корректной остановки операционной системы. Весь данный функционал НЕ должен требовать дополнительной оплаты. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Поддержка IPMI версии | равно или новее | 2.0 | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Обеспечение безопасности доступа к удаленному управлению через логин/пароль. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Шифрование сетевого трафика удаленного управления. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Модуль удаленного управления должен предоставлять максимальный набор функций, предоставляемый в данном сервере. НЕ должно остаться функций удаленного управления, включение которых требует дополнительной оплаты. |  |  | Обязательное |  |
| 16 | Блоки питания | 1 | Количество блоков питания в сервере | равно | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Мощность каждого из блоков питания | не менее | 1400 (тысяча четыреста) Watt | Обязательное |  |
|  |  | 3 | При выходе из строя одного из блоков питания оставшийся должен автоматически продолжить работу сервера без прерывания работы сервера. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Поддержка горячей замены (hot swap) одного из блоков питания, пока оставшийся обеспечивает питание системы. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Питание сервера от электрической сети, стандартной на территории Кыргызской Республики согласно характеристикам | равно | 220 вольт 50 герц | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Подключение к электросети через разъем стандарта | равно | C14 | Обязательное |  |
|  |  | 7 | Кабеля C13-C14 для подключения блоков питания к PDU серверного шкафа должны быть в комплекте (минимум по одному на каждый блок питания). |  |  | Обязательное |  |
| 17 | Охлаждение | 1 | Штатная работа сервера в температурном диапазоне внешней воздушной среды | минимальный диапазон | от +10 до +30 градусов по Цельсию | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Работа сервера в штатном режиме при выходе любого одного вентилятора из строя. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | При выходе из строя любого из вентиляторов (кроме вентиляторов блоков питания), встроенных в сервер для его охлаждения – поддержка горячей замены вентилятора (hot swap) без необходимости выключения сервера. |  |  | Обязательное |  |
| 18 | Поддержка операционных систем (ОС) | 1 | Модель сервера с установленными процессорами должна быть включена в Broadcom Compatibility Guide для следующих версий ОС на официальном сайте Broadcom Broadcom.com | равно | VMware ESXi 8.0 U3 или более новые подверсии VMware ESXi 8 | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Модель сервера с установленными процессорами должна быть включена в Broadcom Compatibility Guide для следующих версий ОС на официальном сайте Broadcom Broadcom.com | равно | VMware ESXi 9.0 или более новые подверсии VMware ESXi 9 | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Модель сервера с установленными процессорами должна быть включена в Broadcom Compatibility Guide для следующих версий ОС на официальном сайте Broadcom Broadcom.com | равно | VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1, 8.0 U2 или более новые подверсии VMware ESXi 7 и 8 | Желательное |  |
|  |  | 4 | Модель сервера должна быть включена в список сертифицированных Red Hat серверов для следующих версий ОС на официальном сайте Red Hat redhat.com в разделе Red Hat Ecosystem Catalog | равно | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.10, 9.5 или более новые подверсии RHEL 8 и 9 | Желательное |  |
|  |  | 5 | Модель сервера должна быть включена в список Oracle Linux and Virtualization Hardware Certification List (HCL) для данных версий ОС на официальном сайте Oracle oracle.com | равно | Oracle Linux 8.10, 9.5 или более новые подверсии Oracle Linux 8 и 9 | Желательное |  |
|  |  | 6 | Модель сервера желательно должна быть включена в список Windows Compatible Product List для данных версий ОС на официальном сайте Microsoft microsoft.com | равно | Microsoft Windows Server 2022 (21H2), Microsoft Windows Server 2025 (24H2) или более новые подверсии Microsoft Windows Server 2022 и 2025 | Желательное |  |
| 19 | Физические параметры и установка | 1 | Сервер для монтажа в стандартную 19-дюймовую серверную стойку стандарта | равно или новее | EIA-310-D | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Число занимаемых сервером юнитов стойки | равно | 2 (два) | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Наличие в комплекте монтажных рельсов (rails) для монтажа сервера в стойку с квадратными отверстиями в направляющих для крепления. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Диапазон поддерживаемых рельсами расстояний между передними и задними направляющими с отверстиями для крепления сервера | минимальный диапазон | 700-800 мм | Обязательное |  |
|  |  | 5 | Рельсы должны позволять выдвигать сервер из стойки без необходимости снимать сервер из стойки. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 6 | Рельсы должны позволять демонтаж сервера из стоек и также демонтаж самих рельс из стойки. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 7 | Наличие в комплекте направляющих для кабелей с задней стороны сервера, которые несут в себе кабеля, подключенные к серверу, для облегчения процесса выдвижения сервера из стойки без его отключения (Cable Management Arm). |  |  | Желательное |  |
|  |  | 8 | Поддержка установки сервера с поставленными креплениями без использования Cable Management Arm. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 9 | Наличие накладки (bezel) на переднюю панель сервера, закрывающейся на ключ. |  |  | Желательное |  |
|  |  | 10 | По желанию Покупателя Поставщик сервера обязуется своими силами установить сервер в серверную стойку Покупателя. |  |  | Обязательное |  |
| 20 | Гарантия | 1 | Гарантийное обслуживание, замена некачественного или вышедшего из строя оборудования производится на территории МПЦ или, в случае необходимости по согласованию с МПЦ, в сервисном центре Поставщика в г. Бишкек, Кыргызская Республика. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 2 | Гарантия/техническая поддержка обеспечивается со дня поставки аппаратно-программного комплекса (серверов). |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 3 | Минимальный срок гарантии с даты непосредственной передачи оборудования Покупателю | не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев | Обязательное |  |
|  |  | 4 | Минимальный срок гарантии с даты непосредственной передачи оборудования Покупателю | не менее | 5 (пять) лет | Желательное |  |
|  |  | 5 | В случае проблем в работе сервера, срок его диагностики с определением того, в чем заключается проблема и вышел ли из строя какой-либо из компонентов сервера в срок | не более | 15 (пятнадцать) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 6 | В случае если вышедший из строя компонент сервера вышел из строя и НЕ подлежит ремонту замена его с момента определения, какой компонент вышел из строя, в срок | не более | 25 (двадцать пять) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 7 | В случае если вышедший из строя компонент сервера вышел из строя и подлежит ремонту, ремонт его с момента определения, какой компонент вышел из строя, в срок | не более | 20 (двадцать) рабочих дней | Обязательное |  |
|  |  | 8 | Гарантийное обслуживание абсолютно бесплатное для МПЦ, включая стоимость запасных частей, их доставки, работы и проезда сотрудников. |  |  | Обязательное |  |
|  |  | 9 | Доступ к новым версиям Firmware (прошивок) сервера и его компонентов на официальном сайте производителя сервера с даты непосредственной передачи оборудования Покупателю без дополнительной оплаты в срок | не менее | 30 (тридцать) месяцев | Обязательное |  |
|  |  | 10 | Доступ к новым версиям Firmware (прошивок) сервера и его компонентов на официальном сайте производителя сервера с даты непосредственной передачи оборудования Покупателю без дополнительной оплаты в срок | не менее | 5 (пять) лет | Желательное |  |
| 21 | Дополнительно | 1 | Все части (компоненты) сервера должны быть совместимы друг с другом. В случае, если для работы какой-либо из частей сервера должно быть произведено обновление прошивки (firmware) данной части сервера или любой другой части сервера, такое обновление должен произвести производитель сервера до поставки сервера. |  |  | Обязательное |  |

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

| Сроки поставки (включая доставку)/ выполнения работ, услуг | Срок полной поставки оборудования и сопутствующего программного обеспечения (ПО) — не более 16 недель с момента подписания договора поставки и гарантийного обслуживания оборудования и сопутствующего программного обеспечения (ПО). Поставка осуществляется единовременно в полном объёме и включает передачу оборудования, а также всей сопутствующей документации, предусмотренной условиями Технического задания. Приёмка осуществляется по факту предоставления оборудования и подтверждающих документов. |
| --- | --- |
| Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара/оказания услуг/выполнения работ: | Поставщик уведомляет Заказчика о планируемой дате поставки серверного оборудования при заключении договора, с указанием предполагаемой даты и времени передачи оборудования и сопутствующей документации. |
| Срок и порядок приемки товара/работ/услуг: | Приёмка серверного оборудования осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика оборудования и сопроводительной документации. |
| Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара | По желанию Покупателя Поставщик может своими силами установить оборудование в помещении Покупателя. Поставщик обязан провести инструктаж персонала Покупателя по работе с оборудованием. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Гарантийное обслуживание, а также замена некачественного или вышедшего из строя оборудования производится на территории Покупателя или, при необходимости и по согласованию с Покупателем, в сервисном центре Поставщика в г. Бишкек, Кыргызская Республика. Детализированные условия гарантийного обслуживания приведены в разделе 20 «Описание объекта закупки» настоящего Технического задания. |
| Срок для доукомплектования товара/выполнения работ: | Детализированные условия гарантийного обслуживания оборудования приведены в разделе 20 «Описание объекта закупки» настоящего Технического задания. |
| Срок для замены некачественного товара/некачественных работ/услуг: | Детализированные условия гарантийного обслуживания оборудования приведены в разделе 20 «Описание объекта закупки» настоящего Технического задания. |
| Ответственность за повреждение имущества, срыв сроков. | В случае нарушения сроков поставки, монтажа, доукомплектования или устранения недостатков Поставщик несёт ответственность в соответствии с условиями договора. В случае повреждения имущества Заказчика по вине Поставщика последний обязан устранить последствия такого повреждения либо возместить причинённый ущерб. |

*  В таблице, где указано слово «Желательное» – это не обязательное требование, в случае отсутствия данной функции и требований конкурсная заявка участника не отклоняется.

Квалификационные и иные требования:

- Предоставить сведения о наличии выполнения не менее 2-х аналогичных договоров/услуг за последние 2 года;

- Поставщик должен являться официальным партнером или дистрибьютером компании производителя поставляемого программного обеспечения (предоставить MAF);

- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

- Предоставить сканированную копию оригинала устава;

- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах;

- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам (в случае если поставщик является резидентом Кыргызской Республики);

- Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2;

- Предоставить коммерческое предложение и заполненное техническое задание по лоту, по которому подается заявка, включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством КР.

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Предоставленная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

# Приложение № 1. Конкурсная заявка

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: _____________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

____________(Наименование, ИНН) в лице ____________________________

предлагаем поставить __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту _______________

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора, между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени ______________________________________________________________________

Должность, подпись

М.П.

Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Номер конкурса: _______________________

Название конкурса: _____________________

Участник конкурса: наименование, ИНН____________________

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку _________________________________ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

- Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;

- Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;

- Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия                                            ФИО

М.П.